|  | FICHE MÉMO — NIVEAU DÉBUTANT Implanter un bâtiment à partir des plans d'architecte |
| --- | --- |

Implanter, c'est quoi ? C'est dessiner le bâtiment en vraie grandeur sur le terrain, avant de creuser. On répond à deux questions : OÙ le poser sur la parcelle (distances à la rue et aux voisins) et À QUELLE HAUTEUR le construire (niveau du sol fini). Une erreur de 50 cm peut obliger à démolir : on vérifie tout, deux fois.

1. Les 4 documents à rassembler avant tout

- Permis de construire (PC) : accordé par la mairie, son plan masse fixe les distances exactes à la rue et aux voisins, et la cote NGF du sol fini. C'est la règle du jeu, non négociable.

- PLU : le règlement de la commune qui a imposé ces distances (recul par rapport à la voie, distances aux limites séparatives, hauteur maximale).

- Plans d'architecte : dimensions du bâtiment, axes, cotes de niveaux.

- Étude de sol (G2) : dit ce qu'il y a sous le terrain et à quelle profondeur poser les fondations (mise hors gel : 60 à 90 cm en Île-de-France).

2. Les deux références : position et hauteur

Planimétrie (le OÙ, vu du dessus) : on se fie aux bornes posées par un géomètre-expert — jamais au cadastre, qui n'est pas assez précis.

Altimétrie (la hauteur) : la référence nationale est le NGF (Nivellement Général de la France, altitude par rapport au niveau de la mer). Le géomètre part d'un repère NGF officiel scellé à proximité (mairie, pont…) et matérialise sur le chantier un repère de référence protégé. Toutes les hauteurs du chantier en découlent : fond de fouille, arase des fondations, dallage. Exemple : « sol fini RDC = 42,50 m NGF ».

3. Vérifier la rue et les voisins

- Alignement : la limite avec la rue. On la demande officiellement à la mairie (arrêté d'alignement), on ne la devine pas. Le recul du PLU se mesure depuis cette ligne.

- Bornage : si les bornes des limites voisines ont disparu ou sont douteuses, bornage par géomètre-expert obligatoire. Empiéter chez le voisin de 20 cm = contentieux garanti.

- DT-DICT : déclaration obligatoire avant de creuser, pour repérer les réseaux enterrés (gaz, électricité, eau).

4. Le mode opératoire, en 6 étapes

1. Le géomètre plante des piquets aux angles du bâtiment, mesurés depuis les bornes, et signe un PV d'implantation (sa responsabilité est engagée, pas la tienne).

2. Pose des chaises d'implantation (2 piquets + 1 planche horizontale), en retrait de 1,50 à 2 m de la zone à creuser, dans le prolongement de chaque axe — car les piquets d'angle vont disparaître au terrassement. Un clou sur la planche marque l'axe.

3. Tension des cordeaux entre chaises opposées : le croisement de deux cordeaux redonne un angle du bâtiment à tout moment, même fouilles ouvertes. Un fil à plomb descendu au croisement reporte le point au fond du trou.

4. Contrôle d'équerrage : triangle 3-4-5 (côtés de 3 m et 4 m, diagonale de 5 m = angle droit parfait) et égalité des diagonales du rectangle. Tolérance courante : ± 1 à 2 cm.

5. Report de la hauteur : au niveau laser, on trace sur les chaises le « trait de + 1,00 m » (1 m au-dessus du sol fini). Tout le chantier mesurera depuis ce trait.

6. Traçage au sol à la bombe de peinture de l'emprise des fouilles (largeur semelle + surlargeur de travail), puis terrassement à la profondeur validée par l'étude de sol.

5. Le dernier contrôle avant béton

Juste avant de couler les fondations, on revérifie cordeaux, diagonales et hauteur : une pelleteuse a pu heurter une chaise sans que personne ne le voie. Un béton coulé au mauvais endroit ne se rattrape pas.

À retenir en une phrase Papiers (PC + PLU + plans + étude de sol) → deux références fiables (bornes pour la position, NGF pour la hauteur) → chaises et cordeaux → équerrage (3-4-5, diagonales) → trait de niveau → recontrôle avant de couler.

Quiz — 8 questions pour vérifier tes acquis

1. Quel document fixe les distances exactes du bâtiment à la rue et aux voisins ?

2. Que signifie NGF, et à quoi ça sert sur un chantier ?

3. Pourquoi ne peut-on pas se fier au cadastre pour connaître les limites du terrain ?

4. À quoi servent les chaises d'implantation, et pourquoi les pose-t-on en retrait ?

5. Comment vérifie-t-on qu'un tracé est bien d'équerre ? (2 méthodes)

6. C'est quoi le « trait de + 1,00 m » ?

7. Quelle déclaration est obligatoire avant de creuser ?

8. Pourquoi recontrôle-t-on l'implantation juste avant de couler le béton ?

Réponses 1. Le permis de construire (plan masse), qui applique les règles du PLU. 2. Nivellement Général de la France : l'altitude officielle. Le repère NGF chantier sert de référence à toutes les hauteurs (fond de fouille, fondations, dallage). 3. Le cadastre est un document fiscal, pas assez précis : seules les bornes posées par un géomètre-expert font foi. 4. Elles conservent les axes du bâtiment pendant le terrassement (cordeaux tendus entre chaises = angles retrouvables à tout moment). En retrait de 1,50 à 2 m pour ne pas être détruites par les fouilles. 5. Le triangle 3-4-5 et l'égalité des diagonales du rectangle. 6. Un trait tracé au laser sur les chaises, 1 mètre au-dessus du niveau fini du RDC : la référence de hauteur de tout le chantier. 7. La DT-DICT, pour repérer les réseaux enterrés (gaz, électricité, eau). 8. Parce qu'une chaise a pu bouger (engin, intempéries) : un béton coulé au mauvais endroit ne se rattrape pas.